Projet d' Architecture

Pepicq Pierre

Muriel Sergio

Présentation des differents modules du projet:

- La soustraction

- Entrée: a,b sont les deux nombres (sur 8bits) à soustraire.

- Sorties: s , résultat sur 8 bits de l'opération.

- Explications: Pour soustraire, nous avons effectué le complement à 2 du nombre en entré (a) , que nous avons additionné avec le nombre b.

- Si le résultat est négatif, on reprends le complément à 2 du résultat, sinon le résultat reste inchangé.

- Addition/Multiplication/Division

- Entrée: a,b sont les deux nombres (sur 8bits).

- Sorties: s , résultat sur 8 bits de l'opération.

- Unité de Calcul (UAL)

- Entrée: a,b sont les deux nombres à utiliser. ope est le mot de 3 bits qui code l'opération à effectuer.

- Sorties: s, est le résultat de l'opération choisie. used est un booléen pour savoir si l'UAL a été utilisée ou pas.

- Explications: En fonction du choix de l'opération, nous avons diverses portes tri-buffer activant l'opération demandée. Les leds présentes servent à tester si pour une opération choisie, celle-ci s'execute bien.

- Banc de registre

Entrée: a1,a2 sont les deux registres à lire en mode lecture. en mode 			   écriture, seul a1 est utilisé, et donne l'adresse du registre à écrire.

rw est un booléen pour choisir le mode lecture ou écriture.

h est l'horloge.

clear sert à initialiser le banc de registre à 0.

w est le mot à ecrire dans le registre a1, en cas d'écriture.

Sorties: s1,s2 contiennent les valeurs des registres a1 et a2.

Explications: Notre banc de registres est composé de 4 registres de 8 bits. Les adresses de registres sont donc codées sur 2 bits. En fonction du mode d'utilisation (écriture/lecture), nous avons un décodeur enclanchant le mode choisi sur le registre voulu.

- Tempo

- Entrée: a1 contient la valeur q en entrée. clk est le signal d'horloge.

- Sorties: s contient la valeur introduite dans a1 à un instant suivant.

- Explications: Nous avons utilisé plusieurs bascules d-latch pour retarder le signal donné en entrée.

- Processeur

- Entrée: Interrupteur 8bits: mot en entrée contenant l'instruction à executer.

- Explications: Le mot en entrée est decomposé en :

- Les trois premiers bits contiennent le code opération

- Les 2 bits suivants contiennent le registre à écrire ou lire.

- Les 2/3 bits suivant contiennent le registre à écrire ou lire, ou l'adresse mémoire à lire.

Sur une instruction de “load”:

- On lit la mémoire ram, à l'adresse contenue sur les 3 derniers bits.

- On passe le résultat au banc de registre, qui va l'enregistrer.

Sur une instruction de “add/abs/mul/div”:

- On lit les deux registres, et on passe le résultat à l'unité centrale (UAL), qui effectue l'opération. Une fois cette opération effectuée, on enregistre alors le résultat dans le registre a1.

Sur une instruction de “store”:

- On lit le  registre à l'adresse a1, et on passe le résultat à la memoire ram qui va l'enregistrer.